別添１

被災住宅の耐震診断及び改修設計フロー

在来木造住宅の場合

工事着工日

耐震性の確認の方法

改修計画

耐震性の検討結果

昭和56年5月31日

以前

耐震診断基準（既存木造住宅耐震事業の利用可能）

改修工事

耐震診断基準に

よる検討結果

評価点=0.7以上

改修計画の検討結果

評価点=0.7以上

NoおおO

Yes

注1

昭和56年6月1日～

平成12年5月31日

耐震診断基準

各基準における　検討結果

評価点=1.0以上

又は

L／Ln=1.0以上

L ；存在壁量

Ln；必要壁量

耐震性の確認を行った方法と同様の基準で改修計画

各基準における　検討結果

評価点=1.0以上

又は

L／Ln=1.0以上

L ；存在壁量

Ln；必要壁量

新耐震基準（昭和56年当時の施行令第46条第4項）の壁量計算

No                         Yes

新耐震基準（昭和56年当時の施行令第82条第3項）の構造計算

現行基準（施行令第46条第4項、第47条）の壁量計算、接合金物

平成12年6月1日

以降

現行基準（施行令第82条第3項）の構造計算

Yes                     No

改修不要

補助対象外

（改修不能）

| ※1 施行令第47条第4項の規定は、バランス計算（1/4計算または偏心率）の検討も行うものとする。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ※2枠組壁工法は、平成13年国交告第1540号第1から第10までの規定適合することを確認することでもよい。 |  |  |
| 鉄筋コンクリート及び鉄骨造の場合 |  |  |

工事着工日

耐震性の確認の方法

耐震性の検討結果

改修計画

改修工事

昭和56年5月31日

以前

耐震診断基準

耐震診断基準による検討結果

Is=0.3以上

改修計画の検討結果

Is=0.3以上

Noお

Yes

注1

昭和56年6月1日～

平成19年6月19日

耐震診断基準

各基準における　検討結果

Iｓ=0.6以上

又は

f／σ=1.0以上

f ；許容応力度

σ；部材の応力度

耐震性の確認を行った方法と同様の基準で改修計画

各基準における　検討結果

Iｓ=0.6以上

又は

f／σ=1.0以上

f ；許容応力度

σ；部材の応力度

No　　　　　　　　　　　　 Yes

新耐震基準（昭和56年当時）の構造計算

平成19年6月20日

以降

現行基準による

構造計算

Yes　　　　　　　　　　　　No

改修不要

補助対象外

（改修不能）

注1：やむを得ないと判断される場合に限る。